山东森熠新材料有限公司年产800吨金刚石原辅材料

项目（一期）竣工环境保护验收意见

2021年7月09日，山东森熠新材料有限公司（以下简称公司）年产800吨金刚石原辅材料项目（一期）竣工环境保护验收现场检查会。验收组由工程建设单位（山东森熠新材料有限公司）特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了项目环保工作落实情况，根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，依照有关法律法规、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经研究，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东森熠新材料有限公司位于山东省聊城市山东聊城茌平振兴街道办事处赵官屯，是一家以金刚石原辅材料加工、销售为主的有限责任公司。本项目主要进行年产800吨金刚石原辅材料项目，占地面积670m2，项目利用金属触媒、高纯石墨、金属带为原料，产品为芯柱、金属管。

（二）建设过程及环保审批情况

公司于2019年11月办理了环评手续，于2020年8月27日取得了聊城市茌平区行政审批服务局批复（茌行审投资环管[2020]120号）。

2021年6月，聊城市科源环保检测服务中心接受公司委托，对年产800吨金刚石原辅材料项目进行现场检测。

（三）投资情况

本项目总投资300万元，环保投资7万元。

（四）验收范围

山东森熠新材料有限公司年产800吨金刚石原辅材料项目（一期）。

二、工程变更情况

| 序号 | 原环评 | 变动情况及效果 | 是否属于重大变化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四柱压机无降温措施 | 外购纯水作为循环水对四柱压机进行降温，循环水不外排 | 否 |
| 2 | 3台烘箱型号DRX-10C | 2台烘箱型号DRX-10C，一台烘箱型号DRX-30C | 否 |
| 3 | 四柱压机型号 YCZ-250T | 1台四柱压机型号为 YCZ-250T；1台为 YCZ-200T | 否 |

根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）和《建设项目环境保护管理条例》有关规定：“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。

根据现场踏勘，原计划年产800吨金刚石原辅材料项目分期建设，一期建设年产480吨金刚石原辅材料的生产能力。外购纯水作为循环水对四柱压机进行降温，循环水不外排，不影响产能。烘箱型号2台烘箱型号DRX-10C，一台烘箱型号DRX-30C；两台四柱压机型号分别为 YCZ-250T、 YCZ-200T，不属于影响产能设备。且本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更，依据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理。

（二）废气

本项目产生的废气主要有上料废气。

（1）上料废气

本项目运营期废气主要为上料过程产生的粉尘。

本项目上料采用漏斗式上料桶上料，混料采用密闭混料机，因此粉尘主要在上料过程中产生。在生产车间内套设一套小车间，采用大车间套小车间形式，项目上料、混合、造粒工序单独布置在小车间内，有效减少上料工序粉尘外溢。同时，项目在上料口上方设置集气罩，集气罩下方设置软帘，收集上料过程粉尘。收集后的粉尘经布袋除尘器处理后废气经15米高排气筒（P1）排放。

上料过程中未收集的粉尘以无组织形式排放。

（三）噪声

本项目噪声主要为三维混料机、双运动混合机、切带机等设备运行过程产生的噪声，源强约60~80dB(A)。

（四）固体废物

本项目的固废主要包括：下脚料、袋式集尘器收集粉尘、职工生活垃圾、废液压油。

一般固废：下脚料主要是切条过程产生的，主要成分为铝，收集后定期外售综合利用；袋式集尘器收集的粉尘定期外售综合利用；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

危险废物：废液压油属于危险废物HW08，危废代码为900-218-08，危险废物全部委托聊城市舒达再生资源有限公司处理。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况稳定，符合相关要求。监测结果表明：

1、废水

本项目无生产废水，废水主要为生活污水。该项目生活污水经化粪池处理后由环卫部门定期清运，项目废水不外排。

2、废气

上料废气满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”标准中的要求（最高允许排放浓度：10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（排放速率：3.5kg/h）要求。无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放颗粒物厂界限值：1.0mg/m3。

3、厂界噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#测点位昼间噪声在53.8dB(A)-55.5dB(A)之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值要求。

- 固体废物

项目产生的固体废弃物主要有下脚料、袋式集尘器收集粉尘、废液压油、职工生活垃圾。

一般固废：下脚料主要是切条过程产生的，主要成分为铝，收集后定期外售综合利用；袋式集尘器收集的粉尘定期外售综合利用；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。

危险废物：废液压油属于危险废物HW08，危废代码为900-218-08，危险废物全部委托聊城市舒达再生资源有限公司处理。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，项目落实了环评文件及其批复要求。验收监测期间，项目废气、噪声能够达标排放，固体废物能够得到妥善处理。项目建设对环境影响可接受。

六、验收结论

年产800吨金刚石原辅材料项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设无重大变更。验收检测的污染物排放达到国家或山东省相关排放标准。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收技术指南》中所规定的验收不合格情形，验收组同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、进一步规范危废暂存管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2001)及修改单要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并委托有资质的单位及时进行转移处置。

2、完善环保管理制度和管理台账。满足HJ944—2018要求，完善环境保护设施运行、管理台帐登记制度。

八、验收人员信息

见附件。

山东森熠新材料有限公司

年产800吨金刚石原辅材料项目竣工环境保护验收组

2021年7月09日