茌平县亿鑫新能源汽车有限公司年加工5吨塑料制品项目（一期）竣工环境保护验收意见

2021年9 月27日，茌平县亿鑫新能源汽车有限公司组织召开了年加工5吨塑料制品项目（一期）竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（茌平县亿鑫新能源汽车有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

茌平县亿鑫新能源汽车有限公司位于茌平区杜郎口镇工业园，投资48万元建设年加工5吨塑料制品项目（一期），在现有车间进行建设，占地面积为500m2，项目以聚乙烯为原料，经注塑、成型等工序，生产塑料制品。可达到年加工2.5吨塑料制品的生产能力，本项目工作制度采用白班制，每班8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

茌平县亿鑫新能源汽车有限公司于2020年10月办理了环评手续，于2020年12月2日取得了聊城市茌平区行政审批服务局批复，茌行审投资环管【2020】187号（2020.12.2）。2021年8月，山东省科霖检测有限公司接受茌平县亿鑫新能源汽车有限公司的委托，对茌平县亿鑫新能源汽车有限公司“年加工5吨塑料制品项目（一期）”进行监测。2021年8月对项目配套建设的环境保护设施进行调试，调试日期为2021年8月20日-2021年8月24日。山东省科霖检测有限公司接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2021.08.25-2021.08.26进行了检测，茌平县亿鑫新能源汽车有限公司，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目实际总投资48万元，环保投资6万元。

（四）验收范围

茌平县亿鑫新能源汽车有限公司年加工5吨塑料制品项目（一期）

二、工程变动情况

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，仅产生少量生活污水，水质较为简单，经化粪池处理后定期清运堆肥，不外排；循环冷却水池定期补水，不产生生产废水。

（二）废气

项目废气主要为熔融注塑废气。

熔融注塑工序的废气经光氧+活性炭处理达标后经15m高排气筒P1排放。

（三）噪声

项目的噪声主要由注塑机等设备运行产生的，该部分噪声声功率级在80～85 dB（A）之间。本项目营运过程中各噪声源不在同一时间内工作，且为间歇性的，经墙体阻隔、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物

项目运营过程中产生的固体废弃物主要包括修剪检验工序产生的下脚料残次品、废活性炭、废灯管及职工办公生活产生的生活垃圾。

边角料及残次品外售；生活垃圾由环卫部门统一运走进行无害化处理；废活性炭及废灯管委托有处理资质的单位进行无害化处理。本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，非甲烷总烃厂界最大排放浓度为1.40mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表2中浓度限值2.0mg/m3。排气筒（P1）有组织废气VOCs的最大监测浓度为3.16mg/m3，最大排放速率为0.012kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1中最高允许排放浓度（VOCs：60mg/m3）。

2、噪声

验收监测期间，1#、2#、3#监测点位昼间噪声在51.5dB(A)-53.0dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值要求。

3、固体废物

营运期的固体废物主要有修剪检验工序产生的下脚料残次品，废活性炭、废灯管以及职工办公生活产生的生活垃圾。

边角料及残次品外售；生活垃圾由环卫部门统一运走进行无害化处理；废活性炭及废灯管委托有处理资质的单位进行无害化处理。本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

茌平县亿鑫新能源汽车有限公司年加工5吨塑料制品项目（一期）实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、规范报告编制内容。

2、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

3、加强企业内部管理，规范原料、产品及固废存放方式，落实监测计划。

八、验收人员信息

见附件。

茌平县亿鑫新能源汽车有限公司

2021年9月27 日