聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司年产34万平方米钢化玻璃及2万中空玻璃项目竣工环境保护验收意见

2021年9 月27日，聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司组织召开了年产34万平方米钢化玻璃及2万中空玻璃项目竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司位于聊城市莘县莘亭街道办事处49号中部晶宇科技院内，投资200万元购置切割机、打磨机、钢化炉、中空线等设备，建设年产34万平方米钢化玻璃及2万中空玻璃项目。可达到年产34万平方米钢化玻璃及2万中空玻璃的生产能力，本项目工作制度采用白班制，每班8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司于2021年3月办理了环评手续，于2021年7月14日取得了莘县行政审批服务局批复，莘行审报告表【2021】27号（2021.7.14）。2021年9月对项目配套建设的环境保护设施进行调试，调试日期为2021年9月2日-2021年9月6日。2021年9月，山东省科霖检测有限公司接受聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司委托，对“年产34万平方米钢化玻璃及2万中空玻璃项目”进行监测，接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2021.09.07-2021.09.08进行了检测，聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目实际总投资200万元，环保投资10万元。

（四）验收范围

聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司年产34万平方米钢化玻璃及2万中空玻璃项目

二、工程变动情况

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生产废水和生活污水，清洗磨边水利用设备内循环水箱循环使用，定期排入市政管网，与生活废水进入莘县康达水务有限公司处理达标后外排。

（二）废气

项目废气主要为磨边工序产生的少量粉尘，涂胶、封胶工序及自然风干工序产生的少量有机废气。

（1）磨边废气

项目磨边工序采用湿法工艺，磨边时喷水进行抑尘、冷却磨轮，磨边时产生的石英粉末大部分被水带入机器自备的水箱内，极少量粉尘排放到大气中。

（2）涂胶、封胶工序及自然风干工序废气

涂胶、封胶工序及自然风干工序在密闭区域进行，废气经集气罩收集至低温等离子和活性炭吸附处理后通过15米高排气筒（P1）排放。

（三）噪声

项目的噪声主要为切割机、打磨机、钢化炉、中空线等。噪声级在75～85dB(A)之间。项目营运中各噪声源不在同一时间内工作，且为间歇性的，经墙体阻隔、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物

项目运营过程中产生的固体废弃物主要包括生产过程产生的边脚料、水箱沉渣、废胶桶、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶及职工生活垃圾。

边角料、水箱沉渣收集后外售处理；废胶桶、废润滑油和废润滑油桶、废活性炭等危废暂存间收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，非甲烷总烃厂界最大排放浓度为1.38mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值。

排气筒（P1）有组织废气非甲烷总烃的最大监测浓度为3.16mg/m3，最大排放速率为0.0076kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）。

2、噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在52.4dB(A)-53.8dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值要求。

3、固体废物

项目运营过程中产生的固体废弃物主要包括生产过程产生的边脚料、水箱沉渣、废胶桶、废活性炭、废润滑油、废润滑油桶及职工生活垃圾。

边角料、水箱沉渣收集后外售处理；废胶桶、废润滑油和废润滑油桶、废活性炭等危废暂存间收集后委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运。

4、废水

生产废水经循环水箱循环使用定期与生活污水经市政管网排入莘县污水处理厂。验收监测期间，项目污水排放口PH在7.0-7.4之间；CODcr最大排放浓度为41mg/L；BOD5最大排放浓度为8.2mg/L；氨氮最大排放浓度为1.67mg/L,；悬浮物最大排放浓度为31 mg/L；总磷最大排放浓度为0.25mg/L；总氮最大排放浓度为4.17mg/L。污水满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B等级标准及莘县康达水务有限公司进水水质要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司年产34万平方米钢化玻璃及2万中空玻璃项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、规范报告编制内容。

2、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

3、加强企业内部管理，规范原料、产品及固废存放方式，落实监测计划。

八、验收人员信息

见附件。

聊城鲁晶钢化玻璃有限责任公司

2021年9月27 日