聊城市青楠喷涂有限公司年喷涂钢管10万吨项目竣工环境保护验收意见

2021年9 月4日，聊城市青楠喷涂有限公司组织召开了年喷涂钢管10万吨项目竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（聊城市青楠喷涂有限公司）、检测单位（山东省科霖检测有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市青楠喷涂有限公司位于聊城市东昌府区嘉明工业园北外环路南京九铁路以东150米，投资185万元建设年喷涂钢管10万吨项目，可达到年喷涂钢管10万吨的生产能力,本项目工作制度采用白班制，每班8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

聊城市青楠喷涂有限公司于2019年6月办理了环评手续，于2019年7月25日取得了聊城市环境保护局东昌府分局批复，聊东环审【2019】121号（2019.7.25）。2021年7月，山东省科霖检测有限公司接受聊城市青楠喷涂有限公司的委托，对聊城市青楠喷涂有限公司“年喷涂钢管10万吨项目”进行监测。2021年7月对项目配套建设的环境保护设施进行调试，调试日期为2021年7月20日-2021年7月23日。山东省科霖检测有限公司接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2021.07.24-2021.07.25进行了检测，聊城市青楠喷涂有限公司，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目实际总投资185万元，环保投资38万元。

（四）验收范围

聊城市青楠喷涂有限公司年喷涂钢管10万吨项目

二、工程变动情况

项目变动情况表

| 序号 | 环评批复内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水化粪池预处理后，通过市政管网排入聊城嘉明国环污水处理有限公司深度处理 | 生活废水经厂区化粪池预处理后，由环卫部门定期清运不外排 | 减少了污染物的排放 |
| 2 | 喷淋废水委托危废资质单位处理 | 喷淋水经捞漆渣处理后循环利用，漆渣委托危废资质单位处置 | 喷淋水经捞漆渣处理后可以循环利用，不外排 |
| 3 | 无补漆房 | 建设一处补漆房 | 用于上漆效果差的产品，进行补漆，不增加产能 |

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生，仅产生少量生活污水，水质较为简单，经化粪池处理后由环卫部门定期清运，不外排；喷漆房水帘用水循环利用，循环冷却水池定期补水，不产生生产废水。

（二）废气

本项目废气主要为喷漆废气、固化废气、调漆、补漆废气和加热炉废气。

（1）喷漆废气

喷底漆和喷面漆过程产生的废气经喷淋装置、过滤棉、UV光氧等离子一体机和活性炭吸附处理后15米高排气筒（P1和P2）排放。

（2）补漆废气

补漆在密闭补漆房进行，补漆过程产生的废气与喷面漆废气一起经喷淋装置、过滤棉、UV光氧等离子一体机和活性炭吸附处理后15米高排气筒（P2）排放。

（3）调漆和固化废气

项目调漆工序在调漆房内进行，固化工序在烘箱内进行。调漆、补漆和固化废气经光氧+活性炭处理达标后经15m高排气筒P3排放。

（4）加热炉废气

项目加热炉采用天然气作为燃料加热，加热炉燃烧先经过燃烧换热器，经过循环风机把热风送到固化烘道，然后与调漆、固化废气通过同一根15m高排气筒（P3）排放。

（三）噪声

项目的噪声主要为喷漆房、输送系统、加热炉、环保设备风机等。噪声级在65～90dB(A)之间。项目营运中各噪声源不在同一时间内工作，且为间歇性的，经墙体阻隔、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物

固体废物主要为括漆渣、废过滤棉、光氧废灯管、废活性炭、废稀释剂桶、废油漆桶、含油废抹布和生活垃圾。

项目产生的产生的漆渣、废过滤棉、光氧废灯管、废活性炭由企业收集后暂存于危废暂存间，委托有关资质部门处理;废稀释剂桶、废油漆桶由企业收集后暂存于危废暂存间，经厂家回收处理，含油废抹布和生活垃圾委托环卫部门清运处理。本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，排气筒（P1）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为5.8mg/m3，最大排放速率为0.071kg/h；排气筒（P2）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为5.7mg/m3，最大排放速率为0.071kg/h，排气筒（P3）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为5.7mg/m3，最大排放速率为0.04kg/h。SO2未测出，NOx的最大监测浓度为37mg/m3，排放浓度均满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”大气污染物排放浓度限值的要求及《关于印发聊城市环境空气质量改善整改工作方案的通知》聊气办发〔2019〕39号要求（50mg/m3），排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。

排气筒（P1）有组织废气非甲烷总烃的最大监测浓度为3.09mg/m3，最大排放速率为0.042kg/h；苯最大监测浓度为0.228mg/m3，最大排放速率为0.0028kg/h；甲苯最大监测浓度为0.326mg/m3，最大排放速率为0.0041kg/h；二甲苯最大监测浓度为1.13mg/m3，最大排放速率为0.014kg/h；满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB/372801.5-2018）表2中标准限值。

排气筒（P2）有组织废气非甲烷总烃的最大监测浓度为3.20mg/m3，最大排放速率为0.045kg/h；苯最大监测浓度为0.218mg/m3，最大排放速率为0.003kg/h；甲苯最大监测浓度为0.348mg/m3，最大排放速率为0.0048kg/h；二甲苯最大监测浓度为1.08mg/m3，最大排放速率为0.015kg/h；满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB/372801.5-2018）表2中标准限值。

排气筒（P3）有组织废气非甲烷总烃的最大监测浓度为3.29mg/m3，最大排放速率为0.023kg/h；苯最大监测浓度为0.189mg/m3，最大排放速率为0.0013kg/h；甲苯最大监测浓度为0.341mg/m3，最大排放速率为0.0024kg/h；二甲苯最大监测浓度为1.15mg/m3，最大排放速率为0.0072kg/h；满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB/372801.5-2018）表2中标准限值。颗粒物厂界最大排放浓度为0.467mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。

非甲烷总烃厂界最大排放浓度为1.39mg/m3，苯、甲苯、二甲苯厂界最大排放浓度均低于1.5×10-3mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第5部分：表面涂装行业》（DB/372801.5-2018）表3无组织排放限值。

2、噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在58.8dB(A)-59.9dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值要求。

3、固体废物

项目营运期产生的固体废物主要为括漆渣、废过滤棉、光氧废灯管、废活性炭、废稀释剂桶、废油漆桶、含油废抹布和生活垃圾。

项目产生的产生的漆渣、废过滤棉、光氧废灯管、废活性炭由企业收集后暂存于危废暂存间，委托有关资质部门处理;废稀释剂桶、废油漆桶由企业收集后暂存于危废暂存间，经厂家回收处理，含油废抹布和生活垃圾委托环卫部门清运处理。本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市青楠喷涂有限公司年喷涂钢管10万吨项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、规范报告编制内容。

2、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市青楠喷涂有限公司

2021年9月4 日