聊城市一佳汽车零部件有限公司年产限位键100万片、导向环30万片、钢丝挡圈100万片项目（一期）竣工环境保护验收意见

2021年12 月11日，聊城市一佳汽车零部件有限公司组织召开了年产限位键100万片、导向环30万片、钢丝挡圈100万片项目（一期）竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（聊城市一佳汽车零部件有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市一佳汽车零部件有限公司成立于2020年4月，位于聊城市凤凰工业园纬二路31号鑫泰克公司院内，占地面积600平方米，现投资50万元购置回火炉、砂轮机、磨床等设备，可年产限位键100万片、钢丝挡圈100万片，本项目工作制度采用白班制，每班8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

聊城市一佳汽车零部件有限公司于2020年5月办理了环评手续，于2020年6月4日取得了聊城市生态环境局东昌府区分局批复，聊东环审【2020】75号（2020.6.4）。2021年11月，山东省科霖检测有限公司接受聊城市一佳汽车零部件有限公司的委托，对聊城市一佳汽车零部件有限公司“年产限位键100万片、导向环30万片、钢丝挡圈100万片项目（一期）”进行监测。2021年11月对项目配套建设的环境保护设施进行调试。山东省科霖检测有限公司接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2021.11.3-2021.11.4进行了检测，聊城市一佳汽车零部件有限公司，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目实际总投资50万元，环保投资2万元。

（四）验收范围

聊城市一佳汽车零部件有限公司年产限位键100万片、导向环30万片、钢丝挡圈100万片项目（一期）

二、工程变动情况

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目废水主要为生活污水。生活污水经厂区化粪池处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B等级标准及聊城市润河污水处理厂进水水质标准后排入聊城市润河污水处理厂处理。

（二）废气

项目废气主要为丙烷燃烧产生的二氧化硫、烟尘和氮氧化物。

废气主要为机加工过程产生的金属粉尘。

金属颗粒物产生量较少，且铁质颗粒物颗粒较大，大部分在设备附近落地，基本无颗粒物通过车间门窗外逸。

（三）噪声

项目的噪声源为车床，磨床、砂轮机等生产设备，噪声强度为80～105dB(A)。项目采取的主要降噪措施为：在进行设备选型时尽量选用低噪声设备；将产噪设备均布置在车间内，使用隔声门窗；对固定产振设备设置减震机座。经采取一系列隔声降噪措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物

项目固体废物主要包括下脚料、生活垃圾、磨削残渣和废润滑油。

下脚料经收集后外售综合利用；职工生活垃圾由环卫部门统一清运。废润滑油属于危险废物经统一收集后委托有资质的单位处理

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，颗粒物厂界最大排放浓度为0.467mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准要求。非甲烷总烃厂界最大排放浓度为1.35mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2厂界监控点浓度限值2.0mg/m3。排气筒（P1）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为5.4mg/m3，最大排放速率为0.016kg/h，排放浓度满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”大气污染物排放浓度限值的要求（10mg/m3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准要求。有组织废气VOCs的最大监测浓度为3.21mg/m3，最大排放速率为0.026kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中VOCs排放限值。

2、噪声

验收监测期间，厂界昼间噪声在51.5dB(A)-53.6dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市一佳汽车零部件有限公司年产限位键100万片、导向环30万片、钢丝挡圈100万片项目（一期）实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

- 后续要求

1、按照自主检测技术规范要求，定期对厂界无组织废气及噪声进行自主检测。

2、加强环保管理制度。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市一佳汽车零部件有限公司

2021年8月26 日