聊城市益生宜居建材有限公司年产50万m2FW外模板技改项目(二期)竣工环境保护验收意见

2021年9 月27日，聊城市益生宜居建材有限公司组织召开了年产50万m2FW外模板技改项目(二期)竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（聊城市益生宜居建材有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

聊城市益生宜居建材有限公司投资50万元，建设年产50万m2FW外模板技改项目(二期)，项目位于位于聊城市东昌府区道口铺办事处(聊城山水水泥有限公司院内)，在原车间新增一台切割锯及配套除尘设施，本项目工作制度采用白班制，每班8小时，年工作日300天。

（二）建设过程及环保审批情况

2018年8月取得《关于聊城市益生宜居建材有限公司年产50万吨干粉砂浆项目环境影响报告表的批复》(聊东环审[2018]179号)和《关于聊城市益生宜居建材有限公司年产50万m2FW外模板项日环境影响报告表的批复》( 聊东环审([2018]178号)。2019年6月委托山东聊和环保科技有限公司对(聊城市益生宜居建材有限公司年产50万吨干粉砂浆项目|环境影响报告表》和《聊城市益生宜居建材有限公司年产50万m2FW外模板项日环境影响报告表》进行了验收，井验收通过。

聊城市益生宜居建材有限公司于2019年8月委托山东蔚海蓝天环境科技集团有限公司编制完成了《聊城市益生宜居建材有限公司年产50万m2 FW外模板技改项目环境影响报告表》，2019年9月16日聊城市环境保护局东昌府分局以聊东环审[2019]155号文对该项目进行了批复。2019年10月20日聊城市益生宜居建材有限公司委托国衡环境监测有限公司进行年产50万m2FW外模板技改项目（一期）环境保护竣工验收工作，验收内容为：利用原有年产50万m2FW外模板项目厂房，不增加用地。总投资400万元，增加一条YS外模板生产线，购置粉料输送螺旋、干混搅拌机、湿混搅摔机、计量器等设备，沟汰湿混搅拌机1台、斗式提升机1台、粉料输送螺旋2根，依托原有切割锯进行生产。

由于客户要求部分产品需要进行切割，因此厂区购置一台切割锯满足生产需求，本次验收内容未增加产能，投资50万，在原车间新增一台切割锯及配套除尘设施。已拆除一条原600生产线。

2021年8月，山东省科霖检测有限公司接受聊城市益生宜居建材有限公司的委托，对聊城市益生宜居建材有限公司“年产50万m2FW外模板技改项目(二期)”进行监测。2021年8月对项目配套建设的环境保护设施进行调试，调试日期为2021年8月26日-2021年8月29。山东省科霖检测有限公司接受委托后，组织人员到项目建设所在地进行了现场踏勘，收集了与项目有关的资料，在和技术人员进行反复现场交流的基础上进行了初步工程分析，制定了监测方案，于2021.08.30-2021.08.31进行了检测，聊城市益生宜居建材有限公司，在此基础上完成了项目竣工环境保护验收监测报告表的编制。

（三）投资情况

项目实际总投资50万元，环保投资3万元。

（四）验收范围

聊城市益生宜居建材有限公司年产50万m2FW外模板技改项目(二期)

二、工程变动情况

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无新增废水。

（二）废气

项目废气主要为切割锯粉尘。

切割锯粉尘经除尘器处理后经15米高排气筒排放。

（三）噪声

项目噪声主要由切割锯运行产生的，其噪声值为80～95dB（A）。项目营运中各噪声经墙体阻隔、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物

项目营运期产生的一般工业固废主要为除尘器集尘。

除尘器收集粉尘收集后回用于生产。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，有组织废气颗粒物的最大监测浓度为4.7mg/m3，最大排放速率为0.0027kg/h，排放浓度满足《建材工业大气污染物排放标准》(DB37/2373-2018)表2中“一般控制区”要求（颗粒物20mg/m3），排放速率满足《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准（3.5kg/h）。颗粒物厂界最大排放浓度为0.467mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

2、噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在51.2dB(A)-57.8dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值要求。

3、固体废物

项目营运期产生的一般工业固废主要为除尘器收集粉尘。

除尘器收集粉尘收集后回用于生产。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

聊城市益生宜居建材有限公司年产50万m2FW外模板技改项目(二期)实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、规范报告编制内容。

2、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

3、加强企业内部管理，规范原料、产品及固废存放方式，落实监测计划。

八、验收人员信息

见附件。

聊城市益生宜居建材有限公司

2021年9月27 日