山东合晟新型建筑材料有限公司新建年产商品混凝土及透水混凝土50万立方、水泥稳定碎石10万立方、沥青混凝土20万立方生产项目(一期)竣工环境保护验收意见

2021年 06 月17日，山东合晟新型建筑材料有限公司组织召开了新建年产商品混凝土及透水混凝土50万立方、水泥稳定碎石10万立方、沥青混凝土20万立方生产项目(一期)竣工环境保护验收现场会。验收组由工程建设单位（山东合晟新型建筑材料有限公司）、环评单位（聊城市凯旺环保科技有限公司）并特邀2名专家（名单附后）组成。

验收组听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍，关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表及其批复等要求对本项目进行验收。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

山东合晟新型建筑材料有限公司位于聊城市东昌府区斗虎屯镇吴老六村西800米窑厂东790米，主要从事透水混凝土、水泥混凝土、沥青混凝土、水泥稳定碎石加工。山东合晟新型建筑材料有限公司总投资13200万元，项目以水泥、石子等为原料，经计量、拌和等生产工序，得到成品。项目分两期建设，(一期)占地26667平方米，投资4500万元，建设2条商品混凝土生产线，可达到年产商品混凝土及透水混凝土50万立方的生产能力，本项目工作制度采用一天三班制，每天18小时，年工作日200天。

（二）建设过程及环保审批情况

山东合晟新型建筑材料有限公司于2020年5月办理了环评手续，于2020年9月7日取得了聊城市生态环境局东昌府区分局批复，聊东环审【2020】140号（2020.9.7）；并于2021年4月29日取得排污许可登记，登记编号为：91371502MA3RMW813J001X。2021年6月，山东省科霖检测有限公司接受山东合晟新型建筑材料有限公司的委托，对山东合晟新型建筑材料有限公司“新建年产商品混凝土及透水混凝土50万立方、水泥稳定碎石10万立方、沥青混凝土20万立方生产项目(一期)”进行监测。2021年5月对项目配套建设的环境保护设施进行调试，调试日期为2021年5月28日。在调试期间无信访，无违规行为。

山东省科霖检测有限公司受山东合晟新型建筑材料有限公司委托，承担了该项目的竣工环保验收监测工作，于2021.06.03-2021.06.04进行了现场采样监测及环境管理检查，山东合晟新型建筑材料有限公司根据验收监测结果和现场检查情况编制了《山东合晟新型建筑材料有限公司新建年产商品混凝土及透水混凝土50万立方、水泥稳定碎石10万立方、沥青混凝土20万立方生产项目(一期)竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

项目实际总投资4500万元，环保投资45万元。

（四）验收范围

山东合晟新型建筑材料有限公司新建年产商品混凝土及透水混凝土50万立方、水泥稳定碎石10万立方、沥青混凝土20万立方生产项目(一期)

二、工程变动情况

项目变动情况表

| 序号 | 环评批复内容 | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒仓粉尘经除尘器处理后通过15米高的排气筒排放 | 筒仓粉尘经除尘器处理后通过筒仓顶部高空排放。 | 筒仓顶部距离地面大于15米，可满足高空排放要求 |
| 2 | 环评建设内容未涉及质检站 | 实际建设一处质检站 | 质检站主要进行产品质量检测 |

根据现场踏勘，依据环境保护部办公厅发布的环办[2015]52号文，本项目的性质、规模、地点、生产工艺及防治措施等内容，与环评及批复内容相同，无重大变更。根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号），本项目能够达到验收条件。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活废水，生活废水经化粪池预处理后环卫部门定期清运；清洗废水经沉淀池处理后循环利用，不外排。

（二）废气

本项目废气主要为上料粉尘和筒仓粉尘。

（1）上料粉尘

上料粉尘经喷淋、除尘器处理后经15米高排气筒P1和P2排放。

（2）筒仓粉尘

筒仓粉尘经除尘器处理后由顶部高空排放。

（三）噪声

本项目的噪声主要由商品混凝土搅拌设备运行产生的，该部分噪声声功率级在70～90dB（A）之间。项目营运中各噪声源不在同一时间内工作，且为间歇性的，经墙体阻隔、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物

营运期的固体废物主要有除尘器集尘、沉淀池沉渣、生活垃圾。除尘器集尘收集后回用于生产，沉淀池沉渣定期清掏后外售处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。

（五）其他环境保护设施

1、在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2、环境管理

企业制定了环境保护管理制度，成立了环保领导小组，严防环境风险事故发生。

四、环境保护设施调试效果

验收监测期间，项目生产工况运行状况稳定，验收监测期间工况稳定。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。监测结果表明：

1、废气

验收监测期间，颗粒物厂界最大排放浓度为0.467mg/m3，满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3水泥颗粒物无组织排放监控浓度限值（0.5mg/m3）。排气筒（P1）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为7.4mg/m3，最大排放速率为0.089kg/h，排气筒（P2）有组织废气颗粒物的最大监测浓度为6.9mg/m3，最大排放速率为0.078kg/h，排放浓度满足《区域性大气污染物排放标准》（DB 37/2376-2019）表1一般控制区要求（颗粒物20mg/m3），排放速率满足《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准（3.5kg/h）。

2、噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼、夜间噪声在43.2dB(A)-55.2dB(A)之间，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值要求。

3、固体废物

营运期的固体废物主要有除尘器集尘、沉淀池沉渣、生活垃圾。除尘器集尘收集后回用于生产，沉淀池沉渣定期清掏后外售处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。本项目产生的各类固体废物均能得到妥善处置。

4、污染物排放总量

根据企业提供信息，项目年运行时间为200天，每天生产18小时，因此有组织废气颗粒物的平均年排放量为0.492t/a，小于聊城市生态环境局东昌府区分局总量管理部门批复的颗粒物排放总量0.503t/a。

五、工程建设对环境的影响

项目建设进行了环境影响评价，基本落实了环境影响评价文件及其批复要求。验收监测期间，项目产生的废气、噪声能够达标排放，废水不外排，固体废物能够得到妥善处理。

六、验收结论

山东合晟新型建筑材料有限公司新建年产商品混凝土及透水混凝土50万立方、水泥稳定碎石10万立方、沥青混凝土20万立方生产项目(一期)实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，项目建设过程未发生重大变动；验收监测的污染物排放达到国家相关排放标准，验收报告不存在重大质量缺陷。

鉴于项目基本符合验收条件，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，验收组原则上同意该项目环保设施通过环保验收。

七、后续要求

1、规范报告编制内容。

2、加强废气治理设施的运行管理，确保收集效率，减少无组织排放；加强生产和环保设施的日常维护，定期检查设施运行情况，建立环境保护设施运行管理台帐，加强无组织废气排放管理。

3、加强企业内部管理，规范原料、产品及固废存放方式，落实监测计划。

4、车辆冲洗平台加强导流收集，防止废水外排。

八、验收人员信息

见附件。

山东合晟新型建筑材料有限公司

2021年06月17 日